Umělá plicní ventilace

Jedná se o přístroje nahrazující či podporující dýchání pacientů. Měli bychom rozlišovat ventilaci, tedy odvětrávání CO2 z plic pacienta a oxygenaci, tedy okysličování organismu.

# Přetlaková vs. podtlaková ventilace

- Podtlaková ventilace

  - Fyziologický způsob ventilace

  - Pomocí svalů roztáhneme plíce, tím v plicích vznikne podtlak, v jehož důsledku nasajeme vzduch z okolí.

  - Poté uvolníme svaly a hrudník se vlastní pružností smrští. Tím dojde k výdechu.

  - Tento způsob ventilace nepoškozuje plíce

  - Ventilátorem umožňujícím podtlakovou ventilace jsou tzv. železné plíce

    - V současné době minimálně rozšířený archaický typ ventilátoru

    - Existují moderní podoby sloužící pro podporu ventilace při domácím léčení

    - Nevýhodou je špatný přístup k pacientovi a problémy s péčí o něj, když je uvnitř železné plíce

- Přetlaková ventilace

  - Nefyziologický způsob ventilace, který vždy poškozuje plíce

  - Plyn do plic vháníme pod tlakem (jednotky až desítky cmH2O). Tímto tlakem prakticky stlačujeme plíce proti hrudníku. Zároveň vznikají střihové síly mezi plicními částmi s otevřenými a uzavřenými alveoly. -> poškození plic

  - Dnes používáme prakticky výhradně přetlakovou ventilaci z důvodu jednoduchého vedení této ventilace. Snažíme se o protektivní ventilace, tedy takovou, která poškozuje plíce co nejméně.

  - Pacienta je potřeba intubovat (invazivní ventilace) nebo ventilovat s maskou (neinvazivní ventilace)

# Objemově řízená vs. tlakově řízená ventilace

- U objemově řízené ventilace nastavujeme chtěný objem, u tlakově řízené chtěný maximální dosažený tlak při inspiriu.

- Dnes používáme obvykle tlakově řízenou, objemově kontrolovanou či objemově řízenou, tlakově kontrolovanou ventilaci.

# Parametry, které je potřeba znát a umět vysvětlit

- Dechový objem (Vt)

- Pozitivní tlak na konci výdechu (PEEP)

- Špičkový inspirační tlak (PIP)

- Střední tlak v alveolech (MAP)

- Poměr inspiria a exspiria (I:E)

- Frekvence ventilace (min-1)

- Frakce kyslíku (FiO2)

- Minutová ventilace (L/min)